层叠开放式超高压电源

CGY系列

层叠开放式超高压电源为一款超高压、层叠结构、开放式的高压电源，由机箱式控制器与高压塔两部分组成，通过插拔式连接器进行交互，输出电压从200KV至550KV可选，最大输出功率8000W。输出电压和电流值经面板上LED显示表进行显示。用户可通过本控和计算机远程测控对输出电压进行连续线性调节，电源配置了控制接口。该系列电源特有的分体结构便于安装，且使用更安全。高压塔采用空气绝缘技术和层叠开放式结构降低了重量，同时更利于安装、维护。高压塔顶部安装球管形均压盘，表面光滑亮泽，有效地改善了周围的电场分布。

产品特点

- 高稳定性、高精度、超高压

- 高集成化、空气绝缘、重量轻

- 层叠开放式结构，便于安装维护

- 控制器可安装于标准机柜

- 输出电压连续线性可调

- 本控和计算机远程测控

- 过压、过流、短路等保护功能

- 具有启动、停止功能

典型应用

电子束、加速器、离子束、X射线管、离子注入机、高压去毛刺、高压点火、金属气化、电爆、空气净化、水净化、电子束、工业应用、科学研究、国防军工等。

规格说明

| 技术参数 | 规格指标 |
| --- | --- |
| 输入电压 | AC180V～AC264V，48Hz～63Hz AC340V～AC460V，48Hz～63Hz |
| 输出电压 | 详见“典型高压电源列表”，可根据用户需求进行特殊定制 |
| 输出电流 |  |
| 输出功率 | ≤8KW |
| 纹波电压 | ≤0.5% |
| 电压调整率 | 负载一定，输入电压最大允许范围内，小于0.5% |
| 负载调整率 | 输入电压一定，负载从空载至额定，小于0.5% |
| 时漂 | ≤0.1%/h (电源工作30分钟后) |
| 温漂 | ≤0.1%/℃ |
| 本控 | 调节多圈电位器，可将输出电压设置在0V到最大电压之间。 |
| 远程控制 | 通过载入Modbus通讯协议的计算机或硬件，实现对电源的远程控制 |
| 启停功能 | 控制电源的启动和停止，开关“按下”时，电源为启动状态 |
| 接地方式 | 交流隔离，参考地接大地 |
| 保护方式 | 限流型 |
| 工作温度范围 | 0℃～+40℃ |
| 储存温度范围 | -25℃～+50℃ |
| 控制器尺寸 | 功率5KW以内，尺寸482*177*650mm； 功率5KW（含）以外，尺寸482*222*700mm |
| 高压塔尺寸 | 见“高压塔尺寸对应表” |